# [문서] APC 밸브 모니터링 및 제어 앱 - 백엔드 코어 및 데이터 아키텍처 (Phase 2)

## 1. 클래스 설계 원칙 (4사분면 매트릭스)

자원 점유 여부와 독립적 문맥(스레드) 소유 여부를 기준으로 클래스의 역할과 생명주기를 완벽히 분리하여, 최대 115200bps, 10~20ms 주기의 고속 통신 환경에서 스레드 안전성을 확보한다.

- xxxxxManager (물리적 자원 O, 독립적 문맥 X): 앱 전체에 단 하나만 존재하는 싱글톤 객체. 자신만의 루프 없이 내부 Lock(Mutex)을 통해 스레드 안전성을 보장하는 수동적 관리자.

  - 예: SerialPortManager (COM 포트 관리), ProtocolManager, TagManager

- xxxxxService (물리적 자원 O, 독립적 문맥 O): 싱글톤 객체. 백그라운드에서 전체 시스템의 생명주기를 관리하는 엔진의 지휘자.

  - 예: ApcValveService

- xxxxxHelper (물리적 자원 X, 독립적 문맥 X): 상태를 가지지 않는 순수 정적(Static) 메서드 모음. (데이터 파싱 및 조립 전담)

  - 예: PacketHelper

- xxxxxWorker (물리적 자원 X, 독립적 문맥 O): 특정 화면이나 작업에 종속되어 필요할 때 생성되고 소멸하는 독립 스레드 (실행 주체).

  - 예: TagWorker

## 2. 데이터 주도 아키텍처 (Schema & Bootstrapping)

800여 개의 불규칙한 전용 프로토콜과 Tag 정보를 하드코딩하지 않고, 외부 JSON 스키마 기반으로 동적 관리한다.

- 스키마 분리: 통신 규칙을 정의하는 protocol_schema.json과 데이터 메타정보를 정의하는 tag_schema.json을 분리.

- Master-Slave 및 방어적 코딩: PC의 요청(req)에 밸브가 응답(resp)하는 구조. 무결성 검증(체크섬)이 없으므로, 수신 시 기대 길이(expected_length)와 헤더가 다르면 즉시 패킷을 버림(Drop). Deadlock 방지를 위해 짧은 타임아웃(5~10ms) 필수 적용.

- 부트스트래핑(Bootstrapping) 및 Hot-Swap 흐름:

  - ApcValveService가 'Base Schema(공통 프로토콜)'를 로드하고 1회성 탐색용 TagWorker를 가동하여 펌웨어 버전 및 설정 모드를 읽어온다.

  - 읽어온 4~5가지 조건 조합을 분석하여 해당 밸브에 맞는 진짜 스펙의 폴더(schemas/v3.0_advanced/ 등)를 결정한다.

  - 결정된 진짜 스키마로 매니저들의 데이터를 갈아끼우고(Hot-Swap), 실제 모니터링용 TagWorker들을 가동한다.

## 3. Tag 모델링 및 메모리 다이렉트 링킹

초고속 통신 병목을 없애기 위해 '문자열 검색'을 배제하고 '포인터 직접 참조' 방식을 사용한다.

- 포인터 링킹(Binding)과 PacketHelper: 초기화 완료 시, ProtocolManager의 PacketParamModel 객체들이 대상 Tag 객체의 메모리 주소(Reference)를 직접 들고 있다. PacketHelper는 통신 수신 시 이 모델을 보고 문자열을 쪼갠 뒤 검색 과정 없이 포인터에 값을 다이렉트로 주입한다.

- 다양한 매핑 구조 소화:

  - 1:N 매핑 (Bitmap): PacketHelper가 비트 마스킹 연산을 수행하여 여러 Tag 포인터에 각각 True/False를 주입.

  - N:1 매핑 (패킷 분할): Shadow Tag(숨김 태그)로 파편화된 패킷 데이터를 각각 받고, 이를 구독(Subscribe)하는 Computed Tag가 값이 모두 모였을 때 조합 연산을 수행하여 최종 UI 이벤트를 방출한다.

- Tag 팩토리와 다형성: TagA * (TagB - 10)처럼 예외적으로 복잡한 연산이 필요한 Tag는 BaseTag를 상속받은 커스텀 클래스(CustomPressureTag 등)로 분리하고, 내부 Converter 로직을 통해 캡슐화를 유지한다.

## 4. TagWorker의 동기화 및 상태 머신(FSM) 설계

화면(UI)에 종속되지 않고, 밸브 통신 프로토콜 특성에 맞춰 최적화된 통신 스케줄을 운영한다.

- Smart Polling: TagWorker는 화면에서 요구하는 Tag 목록을 역추적하여, 중복을 제거한 최소한의 PacketModel 단위로 통신 스케줄(명령어 리스트)을 병합한다.

- Lock 기반의 자연스러운 대기열(FIFO): SerialPortManager의 Mutex Lock을 짧게 잡고 푸는 방식으로 우선순위 큐 없이 즉각적인 Write 명령 삽입을 보장한다. 기아(Starvation) 현상을 막기 위해 Read 루프 사이에 미세한 휴식(sleep)을 부여한다.

- TagWorker 내부 상태 천이 (FSM) 및 UI 연동:

  - STATE_INIT_READ: 초기 화면 구성을 위한 전체 데이터 1회성 Read.

  - STATE_MONITORING: 일반적인 고속 Polling (Read).

  - STATE_WRITE: UI의 제어 명령 발생 시 진입. 송신 후 Lock 즉시 해제 (다른 Worker의 단순 Read 허용).

  - STATE_VERIFY_READ: 제어 직후, 변경된 값이 밸브에 적용되었는지 확인하기 위한 Read.

  - UI 상태: Write 명령 발생 시 해당 입력창을 즉시 비활성화하고 "Writing..." 상태로 변경. STATE_VERIFY_READ가 성공하여 값이 업데이트되면 비로소 UI 잠금을 해제한다.