# [문서] APC 밸브 모니터링 및 제어 앱 - MVVM 기반 UI 아키텍처 및 디렉토리 구조 (Phase 3)

## 1. 프론트엔드 핵심 프레임워크 및 코딩 원칙

본 프로젝트는 PySide6를 기반으로 하며, 다음과 같은 원칙에 따라 UI를 설계한다.

- 모던 UI 적용 및 Import 규칙: 기본 투박한 위젯 대신 qfluentwidgets의 컴포넌트를 사용하여 Windows 11 스타일의 깔끔한 사용자 경험을 제공한다. 주의: UI 컴포넌트(버튼, 텍스트박스 등)는 반드시 PySide6.QtWidgets가 아닌 qfluentwidgets에서 Import 해야 디자인이 깨지지 않는다.

- ⚠️ qfluentwidgets 상용 라이선스 주의 (인수인계 필수): 해당 프레임워크를 상업용 장비 소프트웨어에 사용하려면 별도의 상용 라이선스 구입이 필요하므로, 담당자 변경 시 원활한 라이선스 유지보수를 위한 명확한 인수인계가 필수적이다.

- 고속 차트 렌더링: 10~20ms 주기로 수신되는 대량의 4채널(위치/압력) 데이터는 내부적으로 C++ Qt 그래픽 엔진과 NumPy 연산을 사용하는 pyqtgraph를 활용하여 UI 버벅거림 없이 실시간으로 그려낸다.

- MVVM 패턴의 엄격한 분리: * View (UI 레이어): 오직 화면(위젯 배치, 차트 렌더링)만 담당하며 밸브 통신에 대해 알지 못한다.

  - ViewModel (프레젠테이션 로직): View와 백엔드 간의 번역기 역할을 하며, PySide6의 Signal과 Slot을 통해 View와 단방향으로 통신한다.

## 2. 멀티 윈도우 및 View 컴포넌트 조립 (Composition) 아키텍처

단일 페이지(SPA) 구조가 아닌, **독립된 여러 개의 창(Multi-Window)**이 구동되는 구조를 채택한다.

- 1 Window = 1 Shared ViewModel + 다중 View (패턴 확정):

  - 화면이 복잡해지더라도(예: Home 화면), Window 하나당 전체 상태를 통제하는 단일 ViewModel을 생성한다.

  - 거대한 단일 View를 만들지 않고 역할별로 작은 View 클래스(QWidget 상속)들을 여러 개 쪼개어 만든 뒤, 이들에게 **동일한 ViewModel 인스턴스를 주입(공유)**한다.

  - 이를 통해 컴포넌트 간 '데이터 동기화 지옥'을 방지하고 UI 부품의 재사용성을 극대화한다.

- 창(Window)과 뷰(View)의 분리:

  - 최상단 윈도우는 qfluentwidgets의 FramelessWindow를 상속받아 OS 레벨의 껍데기(타이틀바, 그림자 등)만 제공한다.

  - 실제 화면 알맹이는 QWidget 또는 ScrollArea를 상속받은 View 클래스로 구현하여 Window 내부에 부착(Attach)한다.

## 3. 백엔드(TagWorker) 통신 및 생명주기 연동

Phase 2에서 확립한 백엔드 코어(Manager, Worker, 데이터 주도 아키텍처)와 화면(ViewModel)을 매핑하여 스레드 안전성을 확보한다.

- 동적 스키마 부트스트래핑 (앱 초기화): 메인 실행 시 ApcValveService가 공통 프로토콜 스키마를 로드하여 탐색용 TagWorker를 돌려 밸브 버전을 파악한 뒤, 진짜 스펙의 스키마로 핫스왑(Hot-Swap)을 완료해야 본격적인 화면 렌더링이 시작된다.

- Home 화면 (모니터링): * HomeViewModel은 백엔드의 메인 모니터링용 TagWorker(STATE_MONITORING 상태)에서 쏟아지는 고속 데이터를 수신하여 pyqtgraph 차트와 상태 패널을 갱신한다.

- 설정 팝업 화면 (상태 추적 및 제어):

  - 설정 창이 열리면 SettingsViewModel이 생성되며, 오직 이 화면만을 위한 **전담 TagWorker**를 가동한다.

  - FSM 연동 로직:

    - 초기화: STATE_INIT_READ로 밸브의 현재 설정값을 1회성으로 모두 읽어와 화면에 뿌려준다.

    - 수정 및 대기: 사용자가 값을 변경하면 ViewModel 내부의 Draft 데이터만 변경되고 '적용(Write)' 버튼이 활성화된다.

    - 제어 (Write): 적용 버튼 클릭 시, View에 ui_lock_requested(True) 신호를 보내 모든 입력을 차단하고 ("Writing..." 상태 표시), 전담 TagWorker를 STATE_WRITE 모드로 전환하여 밸브에 값을 쓴다.

    - 검증: STATE_VERIFY_READ를 통해 값이 밸브에 정상 적용되었는지 확인 후 UI 잠금을 해제한다. 창을 닫으면 해당 전담 TagWorker 스레드도 안전하게 소멸된다.

## 4. 기능 중심(Feature-First) 디렉토리 구조

관련된 파일 간의 응집도를 극대화하고 탐색 비용을 줄이기 위해, View와 ViewModel을 기술적 종류가 아닌 기능(Domain/Feature) 단위로 묶어 관리한다.

apc_valve_controller/
├── main.py                     # 앱 진입점 및 부트스트래핑
├── core/                       # [Phase 2] 백엔드 엔진 (Manager, Service, Worker, Helper)
├── models/                     # [Phase 2] 포인터 다이렉트 링킹용 Tag 데이터 모델
├── schemas/                    # [Phase 2] 외부 JSON 스키마 (protocol_schema.json 등)
│
└── features/                   # [Phase 3] 기능/화면별 프론트엔드 모듈 (Feature-First 도입)
    ├── home/                   # Home 화면 관련 모듈 (1 Window = 다중 View + 단일 VM)
    │   ├── home_window.py      # 메인 프레임리스 윈도우 조립자
    │   ├── home_viewmodel.py   # Home 화면 전용 상태 및 데이터 버퍼링 관리자
    │   ├── chart_view.py       # 실시간 pyqtgraph 렌더링 전담 View
    │   └── status_view.py      # 상태 및 텍스트 표시 전담 View
    │
    ├── settings/               # 설정 화면 관련 모듈
    │   ├── settings_window.py  # 설정 팝업창 및 조립자
    │   └── settings_viewmodel.py # FSM(Init Read -> Write -> Verify) 제어 전담 관리자
    │
    └── common/                 # 공통 UI 컴포넌트
        └── custom_widgets.py   # 공통 모던 버튼, 알림창 등